附表二：

“微观世界 绘生绘影”第三届植物组织装片绘图大赛评分表

（一）显微镜操作（50分）：

1、取镜（10）

（1）、取镜时应右手握住镜臂，左手托镜座（5分），错误地拿起显微镜-3分；

（2）、保持镜体直立，不歪斜，安放时，动作要轻（5分），放置过重-3分。

2、放置装片（10分）

（1）、放玻片将需要的玻片标本防在载物台上用压片夹压住玻片的两端（5分），压片不紧-3分；

（2）、玻片的标本正对通光孔中心（5分），玻片不在通光孔中心-3分。

3、低倍镜的使用（20分）

（1）、使用低倍镜时，两眼从侧面注视物镜旋转粗调节螺旋使物镜下降并停留在距离载物台上约5mm处（5分），用单眼看显微镜-3分；

（2）、接着用左眼在目镜中观察，同时按逆时针方向向后、向内调节粗准焦螺旋使镜筒缓缓上升（5分），使用物镜不是先降后升为-4分；

（3）、直到看到标本图象在调节细准焦螺旋（10分），看到的图象模糊-5分。

4、显微镜使用后整理（10分）

（1）、先升高镜筒（2分），未升高-1分；

（2）、取下装片（4分），未取下-2分；

（3）、再降下镜筒（4分），未降下-2分。

（二）绘图（50分）：符合实际（20分），比例适中（10分），内容完整（10分）

（三）若选手比赛时间超过15分钟，按每超时1分钟扣1分计算。

决赛得分：老师打分占50%+评委打分占40%+初赛成绩占10%。